Отчет по лабораторной работе №5 модуля 4

Тема: Настройка протоколов динамической маршрутизации RIP v2 и OSPF

Выполнила: Галашина Анастасия Викторовна

- Диапазон 192.168.x.x — для сегмента RIP v2.

- Диапазон 10.0.0.0/24 — для зоны OSPF Area 0 (мультидоступный сегмент через коммутатор Layer2Switch-1).

- Диапазон 10.1.x.x — для OSPF Area 1 (тупиковая зона).

- Диапазон 10.2.x.x — для OSPF Area 2.

Таблица подсетей и портов

| Сегмент сети | Адрес подсети и примечания |
| --- | --- |
| Сеть PC1 – R4 | 192.168.14.0/24 |
| Сеть PC2 – R5 | 192.168.15.0/24 |
| Сеть R4 – R5 | 192.168.45.0/30 (маска /30 или 255.255.255.252 идеальна для стыков «точка-точка», так как содержит всего 2 полезных IP-адреса) |
| Сеть R5 – R1 | 192.168.51.0/30 |
| Сеть Area 0 (R1 – R2 – R3) | 10.0.0.0/24 (все три роутера подключены к одному коммутатору) |
| Сеть R3 – R8 (Area 1) | 10.1.38.0/30 |
| Сеть R8 – PC5 (Area 1) | 10.1.85.0/24 |
| Сеть R2 – R6 (Area 2) | 10.2.26.0/30 |
| Сеть R3 – R7 (Area 2) | 10.2.37.0/30 |
| Сеть R6 – R7 (Area 2) | 10.2.67.0/30 |
| Сеть R6 – PC3 (Area 2) | 10.2.63.0/24 |
| Сеть R7 – PC4 (Area 2) | 10.2.74.0/24 |

PC1:

ip 192.168.14.10/24 192.168.14.1

save PC2:

ip 192.168.15.10/24 192.168.15.1

save PC3:

ip 10.2.63.10/24 10.2.63.1

save PC4:

ip 10.2.74.10/24 10.2.74.1

save PC5:

ip 10.1.85.10/24 10.1.85.1

save

R1:

enable

configure terminal

interface FastEthernet0/0

ip address 192.168.51.2 255.255.255.252

no shutdown exit

interface FastEthernet1/0

ip address 10.0.0.1 255.255.255.0 no shutdown

exit

Exit

Wr mem

FastEthernet0/0 — 192.168.51.2/30

Подсеть: 192.168.51.0/30 (сегмент RIP v2)

Соединение: Линк между R1 и R5

Другой конец: R5 имеет адрес 192.168.51.1/30

Назначение: Пограничный интерфейс между RIP и OSPF (здесь настраивается редистрибуция)

FastEthernet1/0 — 10.0.0.1/24

Подсеть: 10.0.0.0/24 (OSPF Area 0)

Соединение: Подключен к коммутатору Layer2Switch-1

Соседи в сегменте: R2 (10.0.0.2) и R3 (10.0.0.3)

Назначение: Участие в OSPF Area 0, выборы DR/BDR

R2:

enable

configure terminal

interface FastEthernet0/0

ip address 10.0.0.2 255.255.255.0 no shutdown

exit

interface FastEthernet1/0

ip address 10.2.26.1 255.255.255.252

no shutdown exit

R3:

enable

configure terminal

interface FastEthernet0/0

ip address 10.0.0.3 255.255.255.0 no shutdown

exit

interface FastEthernet1/0

ip address 10.2.37.1 255.255.255.252

no shutdown exit

interface FastEthernet2/0

ip address 10.1.38.1 255.255.255.252

no shutdown exit

R4:

enable

configure terminal

interface FastEthernet0/0

ip address 192.168.14.1 255.255.255.0

no shutdown exit

interface FastEthernet1/0

ip address 192.168.45.1 255.255.255.252

no shutdown exit

R5:

enable

configure terminal

interface FastEthernet0/0

ip address 192.168.15.1 255.255.255.0

no shutdown exit

interface FastEthernet1/0

ip address 192.168.45.2 255.255.255.252

no shutdown exit

interface FastEthernet2/0

ip address 192.168.51.1 255.255.255.252

no shutdown exit

R6:

enable

configure terminal

interface FastEthernet0/0

ip address 10.2.26.2 255.255.255.252

no shutdown exit

interface FastEthernet1/0

ip address 10.2.63.1 255.255.255.0

no shutdown exit

interface FastEthernet2/0

ip address 10.2.67.1 255.255.255.252

no shutdown exit

R7:

enable

configure terminal

interface FastEthernet0/0

ip address 10.2.37.2 255.255.255.252

no shutdown exit

interface FastEthernet1/0

ip address 10.2.74.1 255.255.255.0

no shutdown exit

interface FastEthernet2/0

ip address 10.2.67.2 255.255.255.252

no shutdown exit

R8:

enable

configure terminal interface FastEthernet0/0

ip address 10.1.38.2 255.255.255.252

no shutdown exit

interface FastEthernet1/0

ip address 10.1.85.1 255.255.255.0

no shutdown exit

С консоли PC1 пинг до его шлюза

С консоли роутера R4 пинг до R5

С консоли роутера R1 доступность соседей в Area 0

Настройка R4: configure terminal router rip

version 2

no auto-summary network 192.168.14.0

network 192.168.45.0 exit

Настройка R5: configure terminal router rip

version 2

no auto-summary network 192.168.15.0

network 192.168.45.0

network 192.168.51.0 exit

Настройка R1: configure terminal router rip

version 2

no auto-summary network 192.168.51.0 exit

show ip route rip

Таблица маршрутизации

PC1 пинг до PC2

PC1 пинг RIP-интерфейса роутера R1

Настройка R1: configure terminal router ospf 1

network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0 exit

Настройка R2: configure terminal router ospf 1

network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0

network 10.2.26.0 0.0.0.3 area 2 exit

Настройка R3:

configure terminal router ospf 1

network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0

network 10.2.37.0 0.0.0.3 area 2

network 10.1.38.0 0.0.0.3 area 1 area 1 stub no-summary

exit

Настройка R8:

configure terminal router ospf 1

network 10.1.38.0 0.0.0.3 area 1

network 10.1.85.0 0.0.0.255 area 1

area 1 stub exit

Настройка R6:

configure terminal router ospf 1

network 10.2.26.0 0.0.0.3 area 2

network 10.2.63.0 0.0.0.255 area 2

network 10.2.67.0 0.0.0.3 area 2 exit

Настройка R7:

configure terminal router ospf 1

network 10.2.37.0 0.0.0.3 area 2

network 10.2.74.0 0.0.0.255 area 2

network 10.2.67.0 0.0.0.3 area 2 exit

show ip ospf neighbor

Проверка соседства

На рисунке показано, что маршрутизатор R3 (ABR) установил полнофункциональные соседские отношения (FULL) со всеми OSPF-соседями в трёх зонах: Area 0 (R1, R2), Area 1 (R8) и Area 2 (R7). Это подтверждает корректность настройки OSPF и готовность к обмену маршрутной информацией.

show ip route

Проверка Totally Stubby Area на R8

На рисунке представлена таблица маршрутизации R8 — внутреннего роутера Totally Stubby Area 1. Видно, что помимо двух напрямую подключенных сетей (10.1.38.0/30 и 10.1.85.0/24), в таблице присутствует единственный межзоновой маршрут — маршрут по умолчанию O*IA 0.0.0.0/0 через R3 (10.1.38.1). Отсутствие других маршрутов типа O IA подтверждает, что зона 1 настроена как полностью тупиковая (Totally Stubby): команда area 1 stub no-summary на ABR (R3) блокирует передачу внутрь зоны всех межзоновых маршрутов, заменяя их одним маршрутом по умолчанию. Это снижает размер таблицы маршрутизации и нагрузку на внутренние роутеры зоны.

ping 10.1.85.10

Проверка пинга внутри зоны OSPF

Настройки на роутере R1:

configure terminal

router rip

redistribute ospf 1 metric 5 exit

router ospf 1 redistribute rip subnets exit

Проверяем сторону RIP (на роутере R4): show ip route

Сторона рип

Проверяем сторону OSPF (на роутере R6): show ip route

Сторона оспф

Проверка тупиковой зоны (на роутере R8): show ip route

Тупиковая зона проверка

ping 192.168.14.10

ping 192.168.15.10

ping 10.2.63.10

ping 10.2.74.10

ping 10.1.85.10

Пинги с пк1

Пинги с пк2

Пинги с пк3

Пинги с пк4

Пинги с пк5

Между R4 и R5

Анализ пакета RIPv2

Метрики и параметры из пакета:

Протокол: RIPv2 (работает поверх UDP, порт источника/назначения: 520).

Тип сообщения (Command): Response (2) — пакет обновления (объявления) маршрутов.

Адрес отправителя (Source): 192.168.45.2 (интерфейс роутера R5).

Адрес назначения (Destination): 224.0.0.9 — групповой мультикаст-адрес протокола RIPv2.

Пример анонсируемой «внешней» сети (из OSPF):

IP Address: 10.1.85.0

Netmask: 255.255.255.0

Metric: 6

Пример анонсируемой «родной» сети (RIP):

IP Address: 192.168.15.0

Metric: 1

Описание происходящего:

На скриншоте зафиксирован процесс обмена маршрутной информацией RIPv2 на линке между R4 и R5. Маршрутизатор R5 отправляет пакет обновления Response на групповой адрес 224.0.0.9. Внутри сообщения передается список известных ему подсетей с указанием их масок и метрик (количества хопов), что позволяет соседнему роутеру R4 актуализировать свою таблицу маршрутизации.

В блоке данных прослеживается разница между типами маршрутов. Внутренние сети сегмента RIP (например, 192.168.15.0) анонсируются с метрикой 1. В то же время импортированные из OSPF сети (например, 10.1.85.0) имеют метрику 6. Это подтверждает успешную настройку редистрибуции: к базовой метрике перераспределения 5, заданной на пограничном R1, прибавился один хоп при прохождении через R5 до R4.

Между R2 и Layer2Switch-1

Анализ пакета OSPF

Метрики и параметры из пакета:

Протокол: OSPF (работает напрямую поверх IP, номер протокола 89).

Тип сообщения (OSPF Packet Type): Hello Packet (1) — служебный пакет для установления и поддержания соседства.

Адрес отправителя (Source): 10.0.0.1 (интерфейс роутера R1).

Адрес назначения (Destination): 224.0.0.5 — групповой мультикаст-адрес всех OSPF-маршрутизаторов.

Network Mask: 255.255.255.0 (маска подсети интерфейса).

Hello Interval: 10 секунд — период отправки Hello-пакетов.

Router Dead Interval: 40 секунд — время ожидания перед объявлением соседа недоступным.

Designated Router (DR): 10.0.0.1 (выбранный главный маршрутизатор сегмента).

Backup Designated Router (BDR): 10.0.0.3 (резервный главный маршрутизатор).

Active Neighbors: 10.2.26.1 (сосед R2) и 10.2.37.1 (сосед R3).

Описание происходящего:

На скриншоте представлен анализ периодического пакета OSPF Hello в многоадресном сегменте Area 0 (сеть коммутатора Layer2Switch-1). Маршрутизатор R1 транслирует данный пакет на мультикаст-адрес 224.0.0.5. Hello-пакеты отправляются каждые 10 секунд, а таймер удержания составляет 40 секунд.

Данные пакета подтверждают, что в общем сегменте успешно завершился процесс выборов выделенных маршрутизаторов: роль DR занял R1 (10.0.0.1), а роль BDR — R3 (10.0.0.3). В поле Active Neighbor зафиксировано успешное обнаружение соседних устройств R2 (10.2.26.1) и R3 (10.2.37.1). Идентичность параметров сетевой маски и таймеров во всех Hello-пакетах подтверждает отсутствие конфигурационных ошибок на стыке, что позволило роутерам перейти в состояние смежности FULL.